# 專案簡報：針對社會需求的新型極低延遲地球觀測衛星架構 (EO-ALERT)

## 執行摘要

本報告詳述了 EO-ALERT 專案的開發進展與技術突破。該專案由歐盟 Horizon 2020 計劃資助，旨在研發新型衛星架構，以解決傳統地球觀測（EO）數據產品延遲過高的問題。針對災害管理、緊急應變及氣候監測等對時間極為敏感的社會需求，EO-ALERT 提出將關鍵數據處理流程從地面站移至衛星載體（On-board processing），並結合低地球軌道衛星通訊（LEO SATCOM）網路。

目前的實驗結果顯示，該架構已能將光學影像的產品延遲縮短至 1 分鐘以內，合成孔徑雷達（SAR）影像縮短至 3 分鐘以內，顯著優於現有民用 EO 服務（通常需 30 分鐘至數小時）。此技術不僅大幅減少了需傳輸的數據量，更實現了衛星直接向終端用戶發送警報的能力。

## 核心主題分析

### 1. 衛星觀測中的延遲挑戰

在地球觀測場景中，系統響應速度是核心驅動因素。

- 數據延遲（產品延遲）定義： 指從衛星數據採集（Data acquisition）到交付給終端用戶之間的總時間。

- 現狀瓶頸： 傳統架構受限於衛星任務排程時間、等待抵達地面站下行鏈路的時間，以及大型原始數據的下載與處理時間。

- 社會需求： 災害（火災、洪水）、海上安全（非法漁業、走私）及氣端天氣預報需要「增強型近即時（enhanced-NRT）」服務，理想延遲應低於 5 分鐘，甚至接近 1 分鐘。

### 2. 架構變革：從地面處理轉向星上處理

報告提出了一個極具洞察力的類比：個人影像技術的演進。

- 在 21 世紀之前，照片沖洗需耗時數小時甚至數天。

- 現代行動電話能實現瞬時處理，主因是「膠卷處理」功能被整合進了相機，隨後整合進了行動電話。

- EO-ALERT 的核心邏輯： 衛星觀測正在經歷同樣的轉變。藉由移動 EO 處理元件至衛星端，可減少 99% 以上的數據體積（僅傳送產品數據而非原始數據），從而消除對高帶寬下行鏈路和地面站覆蓋範圍的依賴。

### 3. 架構對比分析

| 特性 | 傳統 EO 數據鏈路架構 | EDRS 架構 (現行) | EO-ALERT 架構 (提議) |
| --- | --- | --- | --- |
| 處理位置 | 地面站 | 地面站 | 衛星星上 (On-board) |
| 傳輸內容 | 大體積原始數據 | 大體積原始數據 (經雷射中繼) | 小體積產品數據/警報 |
| 通訊方式 | 直接對地鏈路 (K-band/雷射) | LEO 到 GEO 雷射鏈路 | LEO SATCOM 全球網路 |
| 延遲範圍 | 30 分鐘至數小時 | 改善原始數據傳輸速度 | 低於 5 分鐘 (目標 <1 分) |
| 終端交付 | 需經網路分發 | 需經網路分發 | 可直接廣播至終端用戶 |

## 關鍵實驗數據與成果

EO-ALERT 透過 TerraSAR-X (SAR) 與 DEIMOS-2 (OPT) 兩台超高解析度衛星儀器進行驗證，主要測試場景為船隻檢測與極端天氣偵測。

### 技術指標達成情況

- 目標延遲： < 5 分鐘（需求標準），優化目標為 < 1 分鐘。

- SAR 處理結果： 延遲約 2.7 分鐘。

- 光學（Optical）處理結果： 延遲約 0.7 分鐘（使用多個處理板）。

### 數據量縮減範例 (DEIMOS-2 光學酬載)

- 測試條件： 100 平方公里影像，解析度約 1 米，包含多達 300 個目標。

- 原始數據量： 200 MB。

- 產品數據量： 僅 3 MB（縮減率達 98.5%）。

- 處理耗時： 25 秒。

## 重要引言與情境說明

「數據延遲，特別是產品延遲，在許多 EO 場景中至關重要，系統響應速度是關鍵驅動因素。」

- 情境： 此引言強調了在災害管理和緊急應變中，數據的時效性直接決定了其決策價值。

「現在你的行動電話可以進行瞬時處理。發生了什麼事？相機底片處理移到了相機上，隨後移到了行動電話上。有人會爭論說，同樣的事情現在正發生在衛星遙測領域。」

- 情境： 作者 Murray Kerr 藉此解釋 EO-ALERT 的設計哲學，即透過硬體整合縮短流程，將衛星從單純的採集器轉變為自主的處理器。

「非專家終端用戶可以直接使用這些產品……甚至不需要網際網路連接。」

- 情境： 描述「直接產品廣播（Direct EO Product Broadcasting）」的願景，這對缺乏基礎設施的地區或非航太國家具有高度戰略意義。

## 可行性洞見與未來展望

### 1. 賦能直接廣播服務

由於星上處理將數據量極小化，衛星可以在通過目標區域上方時，直接將警報發送至手持接收終端或簡易地面設施。這消除了對地面網際網路的依賴，對偏遠地區的災害警示至關重要。

### 2. 提升衛星自主性

星上處理能力使衛星具備「自主性（On-board autonomy）」。衛星可以根據偵測到的產品結果（如火災點）直接觸發後續動作，而無需等待地面指令。

### 3. 未來擴展與應用路徑

- 技術整合： VHR 光學星上處理技術已納入 DEIMOS 第三代小型衛星（0.5m 解析度）。

- ESA 任務提案： 已向歐洲太空總署（ESA）提案將星上即時天氣預報功能（Nowcasting）納入 SCOUT 系列的 COPRIME 任務中。

- 多元平台適用性： 該架構計劃推廣至歐盟衛星（EC satellites）以及奈米/立方/微型衛星（Nano/Cube/Minisat）任務中。

- 後續測試： 2020 年將進行全數據鏈航空電子測試台（Avionics Test-Bench）測試，並針對開發者與終端用戶舉辦工作坊。