# 極低延遲地球觀測（EO）資料產品之創新衛星架構：EO-ALERT 專案簡報

## 執行摘要

本簡報旨在概述由歐盟 Horizon 2020 研究與創新計劃資助的 EO-ALERT 專案（協議編號 776311）。該專案針對社會對極低延遲地球觀測（EO）資料的迫切需求，開發了一種新型衛星架構。傳統衛星資料處理往往需要數小時甚至數天，而 EO-ALERT 專案的目標是將「產品延遲」（Product Latency）縮短至 5 分鐘以下，理想目標甚至低於 1 分鐘。

透過將關鍵的資料處理環節從地面段轉移至衛星載體（機上處理，On-board processing），並結合低地球軌道衛星通訊（LEO SATCOM）網路，該架構成功實現了資料量級的飛躍式縮減（縮減至原始資料的 1% 以下），從而確保在災害管理、預警與國土安全等時間敏感型場景中，決策者能獲得近乎即時的資訊。

## 關鍵主題深入分析

### 1. 延遲的定義與社會重要性

在衛星遙測領域，「產品延遲」是指從衛星獲取資料到資料交付至終端用戶之間的時間。對於以下場景，低延遲是系統反應能力的驅動關鍵：

- 災害管理與應急反應： 包含洪水、火災、地震、溢油等。

- 預測與預報： 如極端天氣的即時預報（Nowcasting）。

- 監測與安全： 如海上走私、非法捕魚、非法移民監測。

### 2. 從個人影像技術演進看衛星觀測

專案提出了一個有力的類比：在 21 世紀之前，個人影像處理需要數小時到數天；如今，透過將軟片處理功能整合進相機、進而整合進手機，影像處理已成瞬時。衛星觀測目前正經歷類似的變革——將處理環節「機上化」。

### 3. 現有架構與 EO-ALERT 架構之比較

目前的民用 EO 產品（如 Copernicus EMS、EMSA、NASA LANCE）延遲時間多在 30 分鐘至數小時之間。下表對比了不同架構的處理邏輯：

| 特性 | 傳統 EO 資料鏈 | 歐洲資料中繼系統 (EDRS) | EO-ALERT 架構 |
| --- | --- | --- | --- |
| 處理位置 | 地面段 | 地面段 | 衛星機上 (On-board) |
| 傳輸重點 | 傳輸大量原始資料 | 利用雷射鏈路快速傳輸大體積原始資料 | 僅傳輸縮減後的「產品資料」 |
| 資料量 | 100% 原始資料 | 100% 原始資料 | < 1% 的原始資料 |
| 目標延遲 | 數小時至數日 | ~30 分鐘 | < 1 分鐘 (目標) |
| 主要優勢 | 技術成熟 | 傳輸速度快 | 極速回應、直接廣播、不依賴網路 |

### 4. 關鍵技術突破

- 機上自動化與處理： 使用先進的航空電子設備（Avionics），在衛星上直接生成產品資料。

- 低延遲鏈路： 結合 LEO SATCOM 網路，消除「等待到達地面站」的時間成本。

- 直接廣播能力： 賦予非專家終端用戶直接接收產品的能力，對於無太空發展能力的國家或無網路連接的環境尤為重要。

## 專案成果與實證數據

EO-ALERT 專案已在 TerraSAR-X (SAR) 與 DEIMOS-2 (光學) 兩款甚高解析度（VHR）衛星資料上完成測試，具體成果如下：

### 效能表現

- 光學影像 (DEIMOS-2)：

  - 測試場景：100 平方公里影像，解析度約 1 米，含多達 300 個目標。

  - 原始資料量：200 MB $\rightarrow$ 產品資料量：3 MB。

  - 延遲：約 0.7 分鐘（使用 4 塊處理板）。

- 合成孔徑雷達 (SAR)：

  - 測試場景：船隻偵測、分類與定位。

  - 延遲：約 2.7 分鐘。

### 應用場景驗證

- 海上監視： 成功實現 EMSA VDS 標準的船隻偵測。

- 極端天氣： 開發類似 EUMETSAT 「快速發展雷雨」（RDT）的產品。

## 重要引言與背景

「資料延遲，特別是產品延遲，在許多以系統反應能力為驅動力的 EO 場景中至關重要。」 — Murray Kerr, Deimos Space

背景說明： 此引言強調了在災害應變中，時間即是生命的關鍵邏輯，這也是專案開發的核心動力。

「產品資料通常小於原始資料量的 1%，這幾乎消除了『資料下載時間』的瓶頸。」 — 專案技術說明

背景說明： 說明了 EO-ALERT 架構之所以能大幅降低延遲，關鍵在於處理後的資料極小化，讓傳輸變得迅速。

「非專家終端用戶可以直接使用這些產品……這對於非太空國家或缺乏網路連接的地區可能非常有用。」 — 關於直接廣播能力的描述

背景說明： 突顯了該技術的社會包容性與在惡劣環境下的實用價值。

## 洞察與未來發展方向

### 行動洞察

- 資料鏈重新設計： 衛星開發者應優先考慮「機上處理」能力，而非僅專注於傳輸頻寬的提升。

- 社會需求導向： 未來 EO 任務應將「低延遲」視為與「解析度」同等重要的關鍵規格。

- 技術民主化： 透過直接廣播功能，可以降低開發中國家利用太空技術進行災害防護的門檻。

### 未來推廣計劃

- DEIMOS 第三代衛星： 甚高解析度光學機上處理技術已計畫納入 DEIMOS 的 0.5 米解析度小衛星。

- COPRIME 任務： 已向歐洲太空總署（ESA）提議將機上即時預報技術納入 SCOUT 任務。

- 全面測試： 2020 年進行全資料鏈航空電子試驗台測試，並持續針對存檔資料與實驗資料進行驗證。

- 廣泛應用： 目標是將此能力導入未來的歐盟（EC）衛星、奈米衛星、立方衛星及微型衛星任務中。