# 新型衛星架構：滿足社會需求的極低延遲地球觀測數據產品簡報

這份簡報文件旨在深入探討由歐盟 Horizon 2020 研究與創新計劃資助的 EO-ALERT 專案。該專案提出了一種創新的衛星架構，旨在顯著降低地球觀測（EO）數據產品的延遲，以滿足災害管理、氣象監測及安全防護等關鍵社會需求。

## 執行摘要

在當前的地球觀測（EO）領域，數據從採集到交付給終端用戶的「產品延遲」（Product Latency）是決定服務效能的關鍵因素。現有的民用 EO 產品（如 Copernicus 或 NASA LANCE）延遲通常在 30 分鐘到數小時之間，對於需要即時反應的場景（如森林火災、地震或非法捕魚）而言仍嫌不足。

EO-ALERT 專案的核心目標是透過衛星端載荷處理（On-board processing）結合 LEO 低軌衛星通訊網絡，將產品延遲降低至 5 分鐘以下，目標甚至是 1 分鐘內。此架構將關鍵的影像處理步驟從地面站移至衛星，大幅減少了需要傳輸的數據量（通常降至原始數據的 1% 以下），從而消除了等待衛星抵達地面站的時間以及長時間的數據下載過程。

## 關鍵主題分析

### 1. 數據延遲的定義與社會需求

數據延遲（或產品延遲）是指衛星採集數據到將成品交付給終端用戶之間的時間。在決策過程中，特別是針對時間敏感的服務，系統的響應能力至關重要。

- 關鍵應用場景：

  - 災害管理與應急反應： 洪水、火災、地震、溢油監測。

  - 氣象預測： 極端天氣的即時預報（Nowcasting）。

  - 監測與安全： 海上走私、非法捕魚、非法移民監測。

### 2. 現有架構的局限性與挑戰

傳統的 EO 數據鏈路受限於多個瓶頸，導致延遲難以進一步突破：

- 任務下達時間： 指令上傳所需的時間。

- 抵達地面站時間： 衛星必須航行至地面站覆蓋範圍才能開始下傳數據。

- 數據下載與處理時間： 由於原始數據體積龐大，下載與地面的後處理耗時較長。

### 3. 創新架構：EO-ALERT 的解決方案

EO-ALERT 專案將處理邏輯從地面轉移至衛星載荷，並與 LEO SATCOM 網絡結合，其差異如下表所示：

| 特性 | 傳統 EO 數據鏈路 | EO-ALERT 創新架構 |
| --- | --- | --- |
| 處理位置 | 地面段影像生成與處理 | 衛星端載荷處理 (PDPU) |
| 數據傳輸量 | 高量原始數據 | 極低量產品數據 (<1% 原始數據) |
| 傳輸鏈路 | 衛星至地面站（受限於位置） | 全球性 LEO SATCOM 網絡 |
| 目標延遲 | 30 分鐘至數小時 | 1 至 5 分鐘 |
| 終端交付 | 需經由地面中心分發 | 直接廣播至終端用戶 |

### 4. 專案測試結果

EO-ALERT 已在合成孔徑雷達（SAR）和光學（OPT）儀器上完成測試，具體成果如下：

- TerraSAR-X (SAR)： 產品延遲約 2.7 分鐘。

- DEIMOS-2 (光學)： 產品延遲約 0.7 分鐘（在配置多塊處理板的情況下）。

  - 以 100 平方公里的影像（1公尺解析度）為例：原始數據 200 MB，處理後的產品數據僅為 3 MB。

## 重要引用與脈絡分析

「直到 21 世紀，個人影像處理仍需耗費數小時到數天。現在，你的行動裝置能進行即時處理。發生了什麼事？相機底片處理移到了相機上，隨後又移到了手機上。有人會說，衛星遙測領域現在也正在發生同樣的變革。」

- 內容背景： 這段文字將衛星技術的演進類比為個人攝影的發展。它解釋了為何「機上處理」（On-board processing）是必然的技術趨勢。

- 核心意義： 強調了技術重心的轉移——從單純的數據採集轉變為即時的資訊產出，這正是大幅降低延遲的物理基礎。

「非專家終端用戶可以直接使用這些產品……甚至可能對非航太國家有用……且不需要網路連接。」

- 內容背景： 討論 EO-ALERT 架構作為「直接產品廣播（Direct EO Product Broadcasting）」賦能者的潛力。

- 核心意義： 這表明極低延遲技術不僅是速度的提升，更是民主化的工具，讓缺乏複雜地面基礎設施的地區也能在災害發生時獲得即時預警資訊。

## 具體洞察與未來路徑

### 技術與社會洞察

- 數據減量的效率： 透過在機上將數據處理為「產品」（如船舶位置或天氣警報），數據量可減少 99% 以上。這意味著即使是帶寬有限的全球衛星通訊網絡，也能支撐起近乎即時的全球覆蓋。

- 應急反應的變革： 1 分鐘等級的延遲意味著在森林火災剛起火或極端氣象成形時，受災當局就能收到警報，而非在數小時後才得到影像。

### 未來推廣方向

- 整合至第三代衛星： 虛擬硬體處理部分已計劃整合至 DEIMOS 的第三代 0.5 公尺解析度小衛星。

- ESA SCOUT 任務： 已向歐洲太空總署（ESA）提議將機上即時預報功能納入 COPRIME 任務。

- 多樣化載體： 未來將推廣至歐盟委員會（EC）的衛星以及奈米/立方衛星任務中。

- 自主性增強： 該技術能賦能衛星端自主決策，產品可直接用於衛星導航與控制，進一步提升系統響應速度。