# EO-ALERT：次世代極低延遲衛星觀測架構簡報文件

這份簡報文件旨在深入探討 EO-ALERT 計畫。該計畫獲得歐盟 Horizon 2020 研究與創新計畫資助（協議編號 776311），專注於開發新型衛星架構，以提供滿足社會需求的極低延遲地球觀測（EO）數據產品。

## 執行摘要

在許多地球觀測場景中，系統的反應速度是關鍵。傳統衛星架構從數據獲取到送達終端用戶（即「產品延遲」）通常需要數小時甚至數天，這對於災害管理和緊急應對等時效性任務而言緩不濟急。EO-ALERT 計畫提出了一種革命性的解決方案：將關鍵數據處理程序從地面移至衛星機載端，並結合低地球軌道衛星通訊（LEO SATCOM）網絡。

該計畫成功證明，透過機載處理與數據量大幅縮減（通常不到原始數據的 1%），光學產品的延遲可縮短至 1 分鐘以內，合成孔徑雷達（SAR）產品則可控制在 3 分鐘以內。此架構不僅提升了效能，更賦予了非專家用戶直接接收警報的能力，成為推動「直接觀測產品廣播」的關鍵技術。

## 關鍵主題深入分析

### 1. 延遲的定義與社會需求

在衛星遙測領域，產品延遲（Product Latency）是指「衛星獲取數據」與「產品送達終端用戶」之間的時間差。對於決策者而言，提供具時效性的低延遲或近即時（NRT）數據至關重要，特別是在以下場景：

- 災害管理與緊急應對： 洪水、火災、地震、油污洩漏。

- 氣象預報： 極端天氣的即時預報（Nowcasting）。

- 監測與安全： 海上走私、非法捕魚、非法移民。

目前的社會需求趨向於「增強型近即時（enhanced-NRT）」產品，目標延遲時間應低於 5 分鐘，理想情況下甚至希望能接近 1 分鐘。

### 2. 現有架構的局限性

現有的民用地球觀測產品（如 Copernicus EMS、CMS 或 NASA 的 LANCE）其延遲時間通常在 30 分鐘至數小時之間。傳統架構面臨三大基本問題：

- 任務排程時間： 指令上傳至衛星的等待時間。

- 抵達地面站時間： 衛星繞行至可與地面站建立下行鏈路的時間。

- 數據下載時間： 原始數據量過大，導致傳輸緩慢。

雖然大型衛星星座和更快速的直接對地鏈路（如 K 頻段或雷射通訊）可部分解決問題，但仍無法達到分鐘級的極低延遲。

### 3. EO-ALERT 新型架構

EO-ALERT 提出了與傳統「先下載、後處理」完全不同的路徑：

| 特點 | 傳統數據鏈路架構 | EO-ALERT 新型架構 |
| --- | --- | --- |
| 處理位置 | 地面段影像生成與處理 | 衛星機載段影像生成與處理 |
| 通訊方式 | 衛星抵達地面站範圍後下行傳輸 | LEO SATCOM 全球通訊網絡 |
| 數據量 | 高容量原始數據（Raw Data） | 極低容量產品數據（<1% 原始數據） |
| 傳輸目標 | 地面站處理中心 | 直接送達終端用戶 |
| 延遲目標 | 30 分鐘至數小時 | 目標 < 1 分鐘；需求 < 5 分鐘 |

### 4. 技術實證與效能結果

該計畫針對兩種真實儀器進行了測試：TerraSAR-X (SAR) 與 DEIMOS-2 (光學)。

- 光學載荷測試結果（DEIMOS-2）：

  - 在處理 100 平方公里、解析度約 1 公尺、包含多達 300 個目標的影像時。

  - 原始數據約 200 MB，處理後的產品數據僅為 3 MB。

  - 處理延遲僅需 25 秒，總產品延遲約 0.7 分鐘（使用多塊處理板時）。

- SAR 載荷測試結果（TerraSAR-X）：

  - 成功執行船舶偵測、分類與定位。

  - 產品延遲約 2.7 分鐘。

## 重要引言與背景說明

「直到 21 世紀，個人影像處理仍需數小時至數天……現在透過手機設備即可實現瞬時處理。發生了什麼？相機軟片處理移到了相機內部，進而移到了行動電話中。有人可能會說，衛星遙測領域現在也正在發生同樣的變革。」

- 背景： 文獻以此類比說明 EO-ALERT 的核心邏輯——將處理能力移至觀測設備本身（衛星機載端），是縮短交付時間的歷史必然趨勢。

「去除『抵達地面站的時間』作為全球鏈路，並因數據量大幅減少（通常低於原始數據的 1%）而幾乎消除了『數據下載時間』。」

- 背景： 這解釋了 EO-ALERT 如何克服傳統架構的物理限制。透過機載處理縮小體積，衛星不再需要等待地面站，而是可以透過衛星間鏈路即時傳回精簡後的警報產品。

## 行動洞察與未來展望

### 1. 直接產品廣播的實現

EO-ALERT 架構使「直接 EO 產品廣播」成為可能。警報備妥後可直接發送至終端用戶，具有以下優勢：

- 非專家端用戶可直接使用產品，無需後端複雜解析。

- 對於非航太國家或基礎建設不足的地區極具價值。

- 無需依賴地面網路連線即可獲取關鍵警報。

### 2. 未來任務整合

EO-ALERT 的技術成果已進入實際應用階段：

- Deimos 第三代小衛星： 將 0.5 公尺解析度的極高解析（VHR）光學機載處理納入設計。

- ESA SCOUT 任務： 已向歐洲太空總署（ESA）提議將機載即時預報（Nowcasting）技術應用於名為 COPRIME 的任務中。

- 廣泛應用： 未來計畫推廣至歐盟衛星、奈米衛星、立方衛星及微型衛星任務。

### 3. 持續測試與推廣

2020 年後的計畫方向包括：

- 完成完整數據鏈路的航電測試台測試。

- 利用存檔數據與實驗數據進行深度驗證。

- 舉辦針對衛星開發商與終端用戶的工作坊，推動技術商用化。