# 關鍵任務簡報：用於社會需求的極低延遲地球觀測（EO）數據產品之新型衛星架構

本簡報文件旨在分析由 Murray Kerr（Deimos Space）於聯合國/奧地利研討會提出的「EO-ALERT」專案。該專案受歐盟 Horizon 2020 計畫資助（協議編號 776311），專注於透過創新的衛星架構，解決緊急情況下對地球觀測（EO）數據極低延遲的需求。

## 執行摘要 (Executive Summary)

在災害管理、應急響應和安全監控等關鍵任務中，決策者對數據的時效性有極高要求。傳統的衛星數據鏈路從數據採集到交付給終端用戶（即「產品延遲」）通常需要 30 分鐘至數小時不等。EO-ALERT 專案提出了一種新型架構，透過將關鍵的數據處理元件從地面站移至衛星端的載荷處理單元（On-board Processing），並結合低地球軌道衛星通信（LEO SATCOM）網絡，旨在將產品延遲降低至 5 分鐘以下（理想目標為 1 分鐘內）。實驗結果顯示，該技術已在合成孔徑雷達（SAR）與光學（Optical）影像處理上分別達到 2.7 分鐘與 0.7 分鐘的卓越效能，顯著提升了系統的響應速度。

## 關鍵主題深度分析

### 1. 產品延遲的定義與社會需求

在衛星遙測領域，產品延遲（Product Latency）被定義為「衛星獲取數據」與「數據交付至終端用戶」之間的時間差。

- 關鍵時間組成： 包括數據採集、抵達地面站的時間、原始數據下載、原始數據處理以及產品交付。

- 社會應用場景：

  - 災害管理： 洪水、火災、地震、溢油。

  - 預報業務： 極端天氣即時預報（Nowcasting）。

  - 監控與安全： 海上走私、非法捕魚、非法移民。

- 市場現狀： 目前如 Copernicus EMS 或 NASA LANCE 等服務的延遲多在 30 分鐘至數小時之間，難以滿足近實時（Enhanced-NRT）的迫切需求（< 5 分鐘）。

### 2. 衛星架構的典範轉移：從地面處理到在軌處理

文件將衛星影像處理的演進比喻為個人攝影技術的發展：從早期需耗時數天的底片沖洗，演變至今日智慧型手機上的即時影像處理。衛星觀測正經歷類似的變革。

| 架構類型 | 處理位置 | 通信焦點 | 數據量特徵 |
| --- | --- | --- | --- |
| 傳統架構 | 地面站 | 下載大型原始數據 | 高體積原始數據傳輸，受限於地面站接觸時間 |
| EDRS (數據中繼) | 地面站 | LEO 至 GEO 激光鏈路 | 專注於快速傳輸大型原始數據 |
| EO-ALERT (新架構) | 衛星端 (On-board) | 衛星通信網絡直傳 | 僅傳輸處理後的「產品數據」，體積通常小於原始數據的 1% |

### 3. EO-ALERT 技術優勢與創新

- 大幅減輕通信壓力： 透過載荷處理，傳輸的數據量從數百 MB 的原始影像縮減為僅數 MB 的產品數據（如：光學原始數據 200MB 處理後僅剩 3MB 產品數據）。

- 消除地理限制： 移除「抵達地面站時間」的限制，透過全球衛星通信鏈路實現即時交付。

- 自動化與直接廣播： 支持衛星端自主判斷並將警報（Alert）直接廣播給終端用戶，無需專家介入或依賴地面網路。

## 關鍵引言與背景脈絡

「直到 21 世紀，個人影像處理仍需數小時至數天……現在你的手機設備可以進行瞬時處理。發生了什麼事？相機底片處理移到了相機內部，進而移到了手機上。可以說，衛星遙測現在也正在發生同樣的事情。」

- 背景： 說明衛星端處理是技術發展的必然趨勢，強調將處理能力整合進飛行段（Flight Segment）的重要性。

「EO 產品只有在極短時間內可用時，才具有效用。」

- 背景： 強調在災害應急等場景下，數據的價值隨時間流逝而迅速遞減。

「[EO-ALERT] 的想法是：專注於 EO 產品以及哪些數據是極低延遲所需要的。」

- 背景： 專案的核心哲學是優先處理並傳輸高價值的關鍵警報資訊，而非盲目追求所有原始數據的快速傳輸。

## 實驗結果分析

EO-ALERT 針對 TerraSAR-X (SAR) 和 DEIMOS-2 (OPT) 兩款衛星數據進行了測試，結果如下表：

| 載荷類型 | 處理場景 | 產品延遲結果 | 性能備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| SAR (雷達) | 船隻檢測與定位 | ~ 2.7 分鐘 | 符合 < 5 分鐘的技術要求 |
| Optical (光學) | 極端天氣檢測 | ~ 0.7 分鐘 | 搭配 4 個處理板，100 $km^2$ 影像處理僅需 25 秒 |

## 行動洞察與未來展望

- 賦能非專家用戶： 由於產品已在衛星端完成處理，非專業技術背景的用戶可以直接接收並使用這些觀測結果，特別有利於非航太強國。

- 直接廣播機制： 未來可實現在無需網際網路的情況下，透過衛星天線足跡（Footprint）直接向終端終端發送警報。

- 商業與研發路徑：

  - 技術整合： VHR 光學載荷處理已納入 DEIMOS 第三代小型衛星（0.5m 解析度）。

  - ESA 合作： 提議將在軌即時預報（Nowcasting）功能納入 ESA SCOUT 小型衛星任務（COPRIME 計畫）。

  - 普及化： 該技術架構適用於從奈米衛星（CubeSat）到大型歐洲委員會（EC）衛星的各類平台，建議未來任務應積極納入此類高速度數據鏈路技術。