# 滿足社會需求之極低延遲衛星觀測數據（EO）新型架構簡報

## 執行摘要（Executive Summary）

本文件旨在分析衛星觀測（Earth Observation, EO）數據鏈結的技術演進，特別聚焦於由歐盟 Horizon 2020 計劃資助的 EO-ALERT 專案。在災害管理、應急響應及安全監測等關鍵場景中，數據的時效性（低延遲）是決定決策成效的核心要素。

目前的衛星觀測架構受限於任務調度、地面站接收及大體量原始數據傳輸等環節，導致延遲時間通常落在 30 分鐘至數小時之間。EO-ALERT 專案提出了一種創新架構：「衛星載端處理（On-board Processing）結合低軌衛星通訊網絡（LEO SATCOM network）」。透過將關鍵數據處理程序從地面移至衛星終端，該技術已成功將合成孔徑雷達（SAR）數據延遲縮短至 2.7 分鐘，光學數據縮短至 0.7 分鐘，實現了小於 1 分鐘的近即時（Near Real-Time, NRT）傳輸目標。

## 關鍵主題深度分析

### 1. 數據延遲的定義與社會需求

在衛星遙測領域，「產品延遲」（Product Latency）是指從數據採集（Acquisition）到交付至終端用戶（Delivery to End user）之間的時間。

對於以下場景，極低延遲的 EO 產品具有不可替代的社會價值：

- 災害管理與應急響應： 洪水、火災、地震、溢油事件。

- 預報與氣象： 極端天氣預報（Nowcasting）。

- 監測與安全： 海上走私、非法捕魚、非法移民監測。

### 2. 現有架構的局限性與改進現狀

傳統衛星架構在提供高響應與低延遲數據方面面臨三大瓶頸：

- 任務調度時間（Tasking time）： 衛星接收指令所需的時間。

- 抵達地面站時間： 衛星移動至地面接收站上空的時間。

- 數據下載時間： 傳輸大容量原始數據所需的時間。

下表對比了現有主要民用 EO 服務的延遲表現：

| 服務機構/專案 | 服務類型 | 延遲時間（估計值） |
| --- | --- | --- |
| Copernicus EMS | 氣象、火災、洪水監測 | 1 小時至數小時 |
| EMSA (CMS) | 海事監測、船舶檢測 (VDS) | 約 30 分鐘 |
| EUMETSAT | 氣象與氣候產品 | 約 30 分鐘 (RDT) |
| NASA LANCE | 自然與人為現象製圖 | 30 分鐘至 4 小時 |

### 3. EO-ALERT 的技術革新

EO-ALERT 專案透過重構衛星數據鏈，將處理邏輯從「地面生成」轉向「載端生成」。

- 關鍵機制： 利用先進的衛星載端航空電子設備（PDPU），在衛星上直接生成圖像產品，而非傳輸原始數據。

- 數據壓縮： 處理後的產品數據量通常不到原始數據的 1%，大幅減少傳輸負荷。例如，DEIMOS-2 光學載荷採集的 100 平方公里圖像，原始數據為 200 MB，處理後的產品數據僅為 3 MB。

- 全球連接： 配合低軌衛星通訊網絡，移除了衛星必須抵達特定地面站的限制。

## 數據鏈架構比較分析

| 比較項目 | 傳統 EO 數據鏈 | EO-ALERT 建議架構 |
| --- | --- | --- |
| 數據處理位置 | 地面段 (Ground Segment) | 衛星載端 (On-board) |
| 傳輸內容 | 高容量原始數據 (Raw Data) | 低容量處理後產品 (Product Data) |
| 通訊鏈路 | 高容量鏈路（需抵達地面站） | 低延遲、全球覆蓋之 SATCOM 網絡 |
| 主要優勢 | 數據完整性高 | 極低延遲、高系統響應 |
| 目標延遲 | 數十分鐘至數小時 | 1 分鐘（目標）/ 5 分鐘（需求） |

## 重要語錄與背景分析

「直到 21 世紀，個人影像處理仍需數小時至數天……現在，您的行動電話裝置可以進行即時處理。發生了什麼？相機膠片處理移動到了相機內，接著移動到了行動電話內。」

- 背景： 作者以個人攝影技術的演進作為類比。

- 洞察： 衛星遙測正處於類似的轉折點。透過將「影像生成與處理」移至前端設備（衛星），可以徹底消除過去依賴地面實驗室（地面站）所產生的延遲。

「在許多 EO 場景中，產品只有在極短時間內提供才具有效用。」

- 背景： 強調在災害管理與監控場景下，時間是衡量數據價值的核心尺度。

- 洞察： 技術研發的重點應從追求單純的「分辨率」轉向追求「系統響應能力」。

## 專案測試成果與數據

EO-ALERT 在兩種類型的衛星載荷上進行了實證測試，結果均優於 5 分鐘的初步需求：

- 合成孔徑雷達 (SAR) - TerraSAR-X：

  - 場景： 船舶檢測、分類與定位。

  - 測試延遲： 約 2.7 分鐘。

- 光學影像 (OPT) - DEIMOS-2：

  - 場景： 100 平方公里影像（1公尺分辨率），最多 300 個目標。

  - 處理延遲： 25 秒（使用 4 塊處理板）。

  - 總體測試延遲： 約 0.7 分鐘。

## 未來展望與行動洞察

EO-ALERT 專案的成功驗證為衛星觀測開闢了新的商業與社會途徑：

- 直接產品廣播 (Direct EO Product Broadcasting)： 衛星在採集數據後即可發送預警，無需地面互聯網連接。這對於非航太國家或通訊基礎設施匱乏的地區尤為重要。

- 非專家用戶的可訪問性： 由於傳輸的是處理後的產品（而非需要複雜處理的原始數據），終端用戶（如現場救難人員）可以直接讀取資訊。

- 技術整合路徑：

  - 光學載載端處理技術已納入 DEIMOS 第三代小型衛星（0.5公尺分辨率）。

  - 載端即時天氣預報技術已向 ESA 提案，擬應用於 SCOUT 任務中的 COPRIME 衛星。

  - 該技術具有高度擴展性，適用於從立方衛星（CubeSat）到大型歐洲委員會（EC）衛星的各種平台。